LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM

Nama				: Nurul Izzah

Nim				: H0725328

Kelas				: PTI.B

Praktikum			: Jaringan Komputer

Judul Praktikum	         	: Prakikum 4. Switching &

VLAN

| No. | Aspek | Komponen Penilaian | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respon | Tugas Awal |  |
| 2 | Pelaksanaan Praktikum | - Kedisiplinan |  |
|  |  | - Keterampilan Menggunakan Alat |  |
|  |  | - Keamanan dan Keselamatan Kerja |  |
| 3 | Laporan Praktikum | - Tampilan Laporan |  |
|  |  | - Isi - Tujuan Praktikum - Teori Dasar - Gambar Praktikum - Alat dan Bahan - Langkah Kerja - Hasil Pengamatan - Analisis Data - Kesimpulan dan Saran |  |
| Total Nilai |  |  |  |

LAPORAN PRAKTIKUM JARINGA KOMPUTER

PRAKTIKUM 4

SWITCHING & KONVIGURASI VITUAL LOCAL AREA NETWORK (VLAN )

DOSEN PENGAMPU: NURHUDA, S.Pd., M.Pd

Disusun Oleh:

Nurul Izzah

H0725320

PTI B

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2026

- Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar switch pada jaringan komputer.

- Memahami fungsi dan Manfaat VLAN.

- Mampu melakukan konfigurasi VLAN menggunkan CLI Cisco

- Mampu menguji konektivitas antar perangkat dalam VLAN yang sama maupun berbeda.

B. Teori Dasar

Pengertian Switch

Switch adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, dan server di dalam sebuah gedung atau kampus. Switch bertindak sebagai pengontrol yang memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan jaringan lain, memfasilitasi berbagi informasi dan sumber daya. Switch beroperasi terutama pada Layer 2 model OSI, menangani frame data dengan menentukan alamat MAC tujuan dan meneruskan frame ke port yang sesuai, sehingga mencegah interferensi lalu lintas antar perangkat.

Ada dua jenis sakelar utama:

- Switch yang tidak terkelola : Ini adalah perangkat dasar, plug-and-play yang langsung berfungsi tanpa konfigurasi. Perangkat ini biasanya digunakan dalam jaringan kecil tanpa persyaratan keamanan atau ketersediaan yang kritis.

- Switch terkelola : Switch ini dapat dikonfigurasi dan dipantau secara lokal atau jarak jauh, menawarkan kontrol yang lebih besar atas lalu lintas dan akses jaringan. Switch ini dirancang untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks yang membutuhkan keandalan dan keamanan.

Switch adalah komponen jaringan penting yang menghubungkan perangkat dalam jaringan area lokal (LAN), mengelola lalu lintas data secara efisien, dan dapat menawarkan berbagai tingkat kontrol dan fitur canggih tergantung pada jenis switch yang digunakan

Cara Kerja  Switch

Cara kerja Switch sebagai berikut :

Switch bekerja dengan menerima frame data dari perangjat pengirim, kemudian membaca MAC Address tujuan yang terdapat pada frame tersebut. Switch mencari Alamat tujuan pada MAC Address yang dimilikinya. Jika alamat ditemukan,switch akan meneruskan data  hanya ke port tujuan, Namun, jika lamat tujuan belum diketahui, switch akan mengrimkan frame ke seluruh port (flooding) kecuali port asal. Setelah mengetahui Lokasi tujuan, switch akan menyimpan informasi tersebut ke dalam tabel MAC Address untuk digunakan pada komuikasi berkutnya.

Fungsi Switch

Adapun fungsi yaitu :

- Menghubungkan  beberapa perangkat dalam jaringan LAN

- Mengurangi terjadinya collision data

- Memgatur lalu lintas data jaringan.

- Meningkatkan performa komunikasi data

- Menyimpan tabel MAC Address yang terhubung.

Pengertian VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. VLAN memungkinkan perangkat dalam jaringan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan tertentu tanpa harus memperhatikan lokasi fisiknya (Forouzan, 2017).

Dengan VLAN, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Selain itu, VLAN dapat mengurangi lalu lintas broadcast serta meningkatkan kinerja jaringan karena setiap VLAN memiliki broadcast domain yang terpisah (Tanenbaum & Wetherall, 2011).

Cara Kerja Vlan

VLAN bekerja dengan cara mengelompokkan port switch ke dalam kelompok jaringan tertentu. Setiap VLAN memiliki ID yang berbeda.

Contohnya:

VLAN 10 berisi PC1 dan PC2.

VLAN 20 berisi PC3 dan PC4.

Meskipun semua perangkat terhubung pada switch yang sama, perangkat pada VLAN 10 tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat pada VLAN 20 tanpa adanya router atau Layer 3 Switch.

Fungsi Vlan

Adapun fungsi yaitu :

- Memisahkan jaringan secara logis

VLAN membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa kelompok jaringan yang terpisah.

- Meningkatkan keamanan jaringan

VLAN membatasi akses antar kelompok jaringan sehingga data lebih aman.

- Mempermudah pengelolaan jaringan

administrator dapat mengatur jaringan dengan lebih mudah sesuai kebutuhan.

- Mengoptimalkan penggunaan bandwidth

pembagian jaringan yang teratur membuat penggunaan bandwidth lebih efisien.

Manfaat Vlan

Adapun manfaatnya :

- Meningkatkan keamanan data

data lebih terlindungi karena akses antar VLAN dibatasi.

- Mempermudah administrasi jaringan

pengelolaan pengguna dan perangkat menjadi lebih sederhana.

- Meningkatkan performa jaringan

lalu lintas data menjadi lebih teratur sehingga jaringan bekerja lebih optimal.

Alat dan Bahan

- Cisco Paket Tracer

- Switch Cisco Catalyst 2960

- Empat PC

- Kabel Straight

- Komputer atau Laptop

C. Topologi Jaringan

Topologi

Topologi jaringan yang digunakan terdiri dari 1 switch cisco catalyts 2960 dan 4 pc dengan kabel straight.swich pusat komunikasi perangkat jaringan.

PC1 terhubung ke port Fa0/1

PC2 terhubung ke port Fa0/2

PC3 terhubung ke port Fa0/3

PC4 terhubung ke port Fa0/4

Bagian Vlan

Vlan 10 Mahasiswa Fa0/1 – Fa0/2

Vlan 20 Mahasiswa Fa0/3 – Fa0/4

Masuk ke mode Konvigurasi

Kita klik switch kemudian pilih tab  CLI

Masukkan perintah berikut :

enable

configure terminal

Penjelasan perintah ini :

enable digunakan untuk masuk kemode privileged.

Configure terminal mode konfigurasi global

Membuat  Vlan

Ketik perintah :

vlan 10

name izzah

exit

vlan 20

exit

Penjelasa  perintah ini :

vlan 10 digunakan untuk membuat VLAN dengan ID 10.

name izzah digunakan untuk memberi nama VLAN 10 				menjadi izzah.

exit digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi VLAN.

vlan 20 digunakan untuk membuat VLAN dengan ID 20.

name Seoul_National_University digunakan untuk 					memberi nama VLAN 20 menjadi 							Seoul_National_University.

Konfigurasi Port Vlan

Ketik perintah :

interface range fa0/3 - 4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

exit

Penjelasan perintah ini :

interface range fa0/3 - 4 untuk memilih port 					FastEthernet 0/3 hingga FastEthernet 0/4 sekaligus.

switchport mode access untuk mengatur port 				menjadi access port.

switchport access vlan 20 untuk memasukkan 				port ke VLAN 20.

exit digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi interface.

exit digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi global 			dan kembali ke mode Switch#.

Verifikasi Vlan

Pengaturan IP Address pada PC

Dengan mengklik perangkat PC, kemudian memilih menu Desktop → IP Configuration. Selanjutnya masukkan IP Address dan Subnet Mask sesuai jaringan yang digunakan. Setelah konfigurasi selesai, tutup jendela pengaturan. Dengan pemberian IP Address yang sesuai, perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan.

Contoh

PING dari PC 1 ke PC2 (Harus Reply)

Perintah ping 192.168.1.16 dan ping 192.168.1.17 digunakan untuk menguji koneksi jaringan antar PC. Hasil Reply dengan Lost = 0 menunjukkan bahwa kedua PC terhubung dengan baik dan dapat saling berkomunikasi.

PING dari PC 3 hasilnya harus (Request timed out)

Digunakan untuk menguji koneksi jaringan ke perangkat dengan alamat IP 192.168.1.119. Hasil Request timed out dan Lost = 4 (100% loss) menunjukkan bahwa koneksi gagal karena perangkat tujuan tidak dapat dijangkau atau tidak terhubung ke jaringan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN pada switch Cisco Catalyst 2960 berhasil diterapkan dengan baik. VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil dibuat serta port-port yang telah ditentukan dapat dimasukkan ke VLAN masing-masing sesuai konfigurasi. Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa perangkat yang berada dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik, sedangkan perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa VLAN mampu membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah sehingga dapat meningkatkan pengelolaan, keamanan, dan efisiensi jaringan sesuai dengan tujuan penggunaan VLAN.

E Saran

Dalam melakukan konfigurasi VLAN, diperlukan ketelitian dalam memasukkan perintah dan menentukan port yang akan dimasukkan ke masing-masing VLAN agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan kegagalan komunikasi antar perangkat. Selain itu, pengaturan alamat IP harus disesuaikan dengan jaringan yang digunakan dan setiap konfigurasi perlu diverifikasi menggunakan perintah yang sesuai untuk memastikan hasilnya benar. Praktikum selanjutnya disarankan untuk mengembangkan konfigurasi VLAN dengan menambahkan Inter-VLAN Routing menggunakan router atau multilayer switch sehingga komunikasi antar VLAN dapat dilakukan dan pemahaman mengenai manajemen jaringan dapat lebih ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Forouzan, B. A. (2017). Data Communications and Networking (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson Education.

Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1. Indianapolis: Cisco Press.

Stallings, W. (2017). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Boston: Pearson.